- XX工程

- 监

- 理

- 细

- 则

编制：

审核：

批准：

XX监理有限公司

XX年XX月XX日

目  录

第一章  工程概括

1、工程名称

2、工程地点

3、工程建设期

4、工程内容

5、质量目标

6、建设单位

第二章  监理内容

1、施工阶段管理

2、保修阶段的监理

第三章  监理指导思想和目标

1、指导思想

2、监理的服务目标

3、保修阶段监理目标

第四章  监理依据

1、监理依据

第五章  监理组织机构

1、监理机构的职责、权利和义务

2、监理人员的义务

3、监理人员应履行主要职责

第六章  施工阶段的质量控制

1、质量控制方案

2、放坡沟槽开挖

3、管道基础

4、支护沟槽开挖

5、管道安装

6、管道接口

7、沟槽回填

8、道路工程、测量放线

9、道路工程、路基施工

10、道路工程、道路面层

11、道路附属工程

第七章  安全措施与文明施工

1、安全保证体系

2、安全监理的任务

第八章  组织协调工程

1、项目系统内部的协调内容及措施

2、工程项目外部协调内容及措施

第九章  监理工作制度

1、验收制度

2、签证制度

3、会议制度

4、施工组织设计及施工方案审批制度

5、图纸会审制度

6、工程变更制度

7、工程质量事故处理制度

8、监理周报制度

9、监理日志填写与制度

10、监理人员工作纪律

第一章  工程概况

1、工程名称：XX

2、工程地点：XX

3、工程建设期：      天

4、工程内容：XX等。

5、质量目标：XX

6、建设单位：XX

第二章  监理内容

1、施工阶段监理：

在工程施工中进行工程投资、工程进度和工程质量的控制，抓好合同管理和信息管理，以及有关参与建设各方的全面协调工作，确保工程高质量按时完工。配合建设单位搞好工程竣工验收、交付使用和工程结算工作。

1.1督促承包商建立健全施工管理制度和质量保全体系。

1.2组织施工图纸会审和施工图技术交底，负责审核施工设计技术交底的记录。

1.3负责审查承包商提出的施工组织设计、施工技术方案、质量保证

措施和安全保证措施等有关工作。

1.4审核承包商提出的分包工程项目及分包商的资质。

1.5督促、检查承包商按图施工，禁止违章施工。当危及工程质量与安全时，有权下达停工令，并出具书面通知，督促限期整改。

1.6随时抽查工程进度和施工质量，负责分项分部工程核各项隐蔽工程的检查签证，组织各专业有关部门参加竣工验收，提出竣工验收报告和监理质量评估报告。

1.7调查、处理工程质量缺陷和事故，监督事故处理技术措施的实施，并对事故处理后的工程质量进行验收。出现重大质量事故时督促承包商按规定上报有关部门。

1.8审查工程材料品种、数量、规格和进价，并做好统计工作。

1.9检查工程项目使用的材料、半成品、构件和设备的规格、质量，确保其符合规范和设计封样要求，进行验收把关，并交付承包商保管使用。

1.10审核设计变更，控制工程预算造价的增减。

1.11监督各方对合同的履行，协调承包合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项。

1.12参与工程建设各阶段的进度控制，及时提出调整意见。

1.13参与处理合同纠纷和索赔事宜，协调业主与承包商之间的争议。

1.14督促并检查承包商在施工过程中按档案馆存档要求收集和整理图纸、技术资料和有关文件，在竣工后检查竣工资料，并移交业主。

1.15督促检查安全生产和文明施工。

1.16协助组织和参与检查项目交付使用前的各项准备工作。

1.17业主委托的其他有关监理业务工作。

2、保修阶段的监理：

对出现的质量问题进行鉴定，分清责任，提出方案，协调有关方的工作，督促承包方按时进行工程维修，确保保修阶段的质量。

第三章  监理指导思想和目标

1、指导思想：

我公司将派出监理经验丰富，专业人员齐全的现场监理机构，以"廉、礼、实、精、细、严"为宗旨，按照监理合同的要求，根据指定的以及适合的专业技术规程和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎而勤奋的履行监理服务。

监理机构将以系统的机制，健全的组织结构，完善的技术经济手段，严格的规范化方法和工作程序，接受业主的委托，从维护业主的正当权益出发，对工程项目进行监督管理。监理人员将根据监理合同、施工合同的约定以及相关法律、法规，对本工程施工阶段及保修阶段的质量、进度、投资、合同、安全、信息、组织协调等进行规范化、科学化、程序化、标准化的监督监理，最大限度地实现业主的投资效益，以一流的监理服务质量来满足业主的要求。

监理机构严格按照"诚实、守信、公正、公平、科学"的准则执业，做到"两全""四不"，即全心全意为工程建设服务，全力以赴搞好工程监

理；不以权谋私，不能虚作假，不行贿受贿，不违法违纪。

2、监理的服务目标：

2.1监理服务总目标

2.1.1按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《工程建设标准强制性条文》、《建设工程质量管理条理》等国家和地方有关工程建设和建设监理的有关法律、法规、政策、标准、规范和操作规程科学化、规范化地开展监理工作，按照ISO9001质量控制体系的要求，以一流的监理服务质量来满足业主和公司的内部要求。

2.1.2以工程项目目标管理为中心，通过一系列的监理手段和监理措施使建设项目顺利达到验收标准，创造优质产品，最大限度满足业主的服务要求。

2.2监理的控制目标

2.2.1投资控制目标

要有效地利用资金，充分发挥资金效益，在规定的投资范围内进行有效的控制，使工程项目的实际总投资不大于该项目的计划投资。在监理工作中认真做好以下几点：

2.2.1.1 严格控制工程变更，力求减少变更费用。

2.2.1.2 预防并处理好费用索赔。

2.2.1.3 做好现场经济签证工作。

2.2.1.4 积极提出合理化建议，以节约投资，努力实现实际发生费用不超过计划投资。

2.2.2进度控制目标：

审查施工单位编制的施工进度计划，施工方案并检查其落实情况。做好工程进度动态控制工作，协调参与工程建设的各单位之间的关系，以保证工程顺利进行。预防并处理好工期索赔，以求实际施工进度达到计划施工进度的要求，确保工程按时完成。

2.2.3质量控制目标：

质量控制贯穿于项目建设的全过程，通过对质量目标进行分解，明确工程各工序的质量目标，形成施工企业质量自检体系和监理抽检的两级质量保证体系，采取各种手段和措施保证质量总目标的实现。

在质量控制中，强调事前控制为主，组织搞好设计交底和图纸会审；做好对进场材料、设备的检查工作，确保工程材料符合设计及有关规定的质量要求；审查施工组织设计，做好施工过程的质量控制，把好每一道工序质量关口，使每道工序都符合有关规范和质量标准。做好隐蔽工程的旁站监理和检查验收工作；监督处理工程质量事故和事故处理方案的实施。

2.2.4合同管理目标：

督促检查承包单位严格执行工程承包合同，执行监理委托合同；以合同各款为标准，以公平、公正的立场，协调各方关系，规范合同方的行为，齐心协力保证工程建设。

2.2.5信息管理目标：

采用动态管理，定期检查承包单位实施进展情况；做好各种文件的记录，按时填报各种报表、报告，保持与业主的联系。及时做好各

工序的质量评定和资料的归档工作；用计算机处理全部信息，确保竣工资料的完整和准确性。

2.2.6工程组织协调措施

监理人员依据有关法律法规和参与建设各方签订的合同，协调参与项目建设有关各方的工作关系，统一认识，齐心协力，实现建设项目的总目标。

在四控两管一协调中，要认真做好事前、事中、事后的全过程控制，要把监理工作的重点放在事前控制上，在制定监理规划、监理细则时，对工程建设中可能发生的问题必须有超前考虑和预测，制定相应投资、质量、进度的预控措施，并积极主动的采用动态控制，做好事前有预测，事中有监督控制，事后有补救的综合管理措施。

2.2.7安全控制目标：安全生产管理，应当根据"管生产必须管安全"的原则，贯彻"安全第一，预防为主"的方针，依靠科学管理和技术进步，推动安全生产。做到文明施工，无责任伤亡事故。

3、保修阶段监理目标：

在合同约定的保修期内，坚持回访制度，组织有关对工程质量进行检查，对出现的质量问题分清责任并进行处理。

第四章  监理依据

1、国家质量技术监督局、建设部发布的《建设工程监理规范》。

2、国家、山东省和市现行的有关工程建设和建设监理的法律、法规、

规章、政策。

3、政府主管部门批准的建设计划、规划和其他设计文件。

4、本工程项目设计施工图纸、工程概（预）算书及其它有关文件。

5、监理合同及业主认可的有关监理工作文件。

6、工程测量规范（GB50026-93）

市政道路工程质量检验评定标准（GJJ1-90）

中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）

7、《中华人民共和国建筑法》

8、《中华人民共和国合同法》

9、《建筑工程质量管理条例》

10、《工程建设监理规定》

11、《市政工程建设监理手册》

12、《市政工程施工监理实用手册》

13、《公路工程施工监理手册》

14、《市政工程质量通病防治手册》

15、业主与第三方签订的正式合同、协议及附件

16、合同工程量清单及说明

第五章  监理组织机构

为满足本工程监理目标质量控制要求，我们拟在现场设置由质量优良、类似工程监理经验丰富的监理工程师组成的项目监理部。监理部设置道桥专业监理工程师、给排水专业监理工程师、电气工程师、造价工程师、合同及资料管理专业人员、安全管理工程师。监理人员分总监理工程师、专业监理工程师、监理员，三级管理，每个监理专业均严格按有关规定以及业主要求进行配备，根据工程进展情况或业主在工程施工高峰，可适当增派监理人员。

现场监理机构建立以总监理工程师为核心的质量控制体系，监理机构所有人员的专业资质，满足或高于业主招标文件和相关规定要求。监理工程师全面熟悉并掌握监理控制目标的各个环节，并对各监理控制目标实施有效分解。在业主支持下，监理质量控制体系与承包商的质量保证体系密切结合，确保各监理控制目标的实现。本项目监理组织机构设置如图框所示：

项目监理机构的组织形式

项目监理机构的人员配备计划

南昌湾里射击中心市政配套工程，有下表所列人员组成项目监理机构

序号	姓  名      职   责	      职  称	   备     注

1		          总监理工程师

2		           道路负责人

3	               见证员

1、监理机构的职责、权利和义务（建立在完全响应招标文件要求的基础上），内容如下：

1.1监理机构主要职责：

1.1.1编制监理大纲、监理规划、专业监理实施细则。

1.1.2审查承包商编制的施工组织设计和施工总进度计划。

1.1.3组织图纸会审，参加设计交底。

1.1.4主持或参加有关会议，并协调各方面关系。

1.1.5检查、落实施工人员、施工机械、材料的进出场情况。

1.1.6审查承包商的开工申请，签署开工令。

1.1.7对工程质量严格把关，随时检查验收进场的成品、半成品、构配件材料质量。

1.1.8对隐蔽工程、分项或分部工程在规定时间内进行检查验收并确认，对分项工程质量进行评定。

1.1.9组织或参加工程质量事故调查，确定事故责任方，协助制定和审查事故处理方案并监督其实施。

1.1.10审查因工程变更引起的工程量变化，随时向业主报告。

1.1.11定期对工程进度与计划进度进行比较、分析、找出差距并协助制定调整进度计划。

1.1.12审核承包商的交工报告，组织竣工初验合格后，向业主和质量监督部门提交工程质量评估。

1.1.13协助业主进行工程计量，审核工程款支付申请。工程竣工后协助业主审查竣工结算。

1.1.14审核承包商在保修期内对工程出现质量问题的处理方案和实施情况。

1.2监理机构具有的主要权利：

1.2.1在监理合同规定的范围内，对受监理工程独立进行监理。

1.2.2查阅受监工程的有关文件。

1.2.3参加业主和承包商召开的有关工程会议。

1.2.4制止各个质量与性能不合格建材、构配件和设备进场。

1.2.5对工程进度滞后于计划进度时，要求承包商限期整改。

1.2.6对质量不合格的工程和未进行验收的隐蔽工程拒绝进行计量。

1.2.7对不符合要求的施工有权要求承包商改正，情况严重时，报告业主同意后可下达停工指令，调整不称职的施工人员，直至建议更换

承包商。

1.3监理机构具有的主要义务：

1.3.1按有关规定配备足够监理人员常驻施工现场。

1.3.2更换总监和专业监理人员时应经业主同意后更换。

1.3.3定期向业主书面报告工程质量、进度和投资等情况。

1.3.4及时向承包商转达业主提出指令和有关设计文件。

1.3.5及时转达承包商对业主提出的要求、建议和意见。

1.3.6按合同文件规定及时办理工程验收、工程计量和支付等签认手续。

2、监理人员的义务：

2.1对监理合同的实施负全面责任，并定期向单位报告工作。

2.2明确监理机构职能分工和岗位责任。

2.3总监主持编写《监理规划》，负责审批《监理实施细则》。

2.4审核承包商的施工组织设计。

2.5组织监理工作会议，签发监理机构有关文件，下达有关部门指令文件。

2.6审批承包商申报的有关申请报告和报审表。

2.7组织编制并签发监理月报、季报、半年报、年报。

2.8组织审查承包商的交工申请和组织竣工前检查。

2.9组织实施工程项目保修期的监理工作。

2.10组织整理工程竣工监理资料，对工程项目的质量控制、进度控制和投资控制等进行全面总结，并编写监理工作总结报告。

3、监理人员应履行主要职责：

3.1项目总监理工程的职权范围

3.1.1根据业主委托与授权负责和组织项目监理工作。

3.1.2根据监理合同主持和制定《监理规划》并监督《监理实施细则》的实施。

3.1.3协助业主组织有关方对施工图纸、施工图概预算进行审定，监督指导各专业监理工程师进行。〈四控、两管、一协调〉。

3.1.4审查承包单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见。

3.1.5审查重大合理化建议的实施，并按取得的经济效益提出奖励意见。

3.1.6审查重大质量事故、安全事故的处理。

3.1.7主持处理合同执行中重大争议、纠纷，组织处理重大索赔。

3.1.8做好有关方面的综合协调工作。

3.1.9审核签署开工令、停工令、复工令。

3.1.10审查工程结算书、审核签署工程款支付申请。

3.1.11审核并签署竣工资料，组织初验。

3.1.12审核并签署项目监理档案资料。

3.1.13定期或不定期向业主提交监理工作报告。

3.2专业监理工程师职权范围

3.2.1在总监领导下，掌握项目情况，清楚本专业监理特点和要求。

3.2.2具体负责组织本专业的监理工作。

3.2.3做好各部门的协调工作，总监不在现场时主持定期或不定期协调会。

3.2.4处理本专业有关问题并及时向总监报告。

3.2.5建立并逐日填写本专业监理工作日志。

3.2.6审查本专业施工组织设计，单项工程开工申请和开工条件。

3.2.7核签工程设计变更和技术核定单。

3.2.8监视施工现场，对重要的关键工序要组织人员重点监理，组织重要分项（部）单位工程的检查验收。

3.2.9组织处理与本专业有关的一般性工程质量事故，安全事故及责任事故，一般性索赔。

3.2.10核签工程付款申请，参加工程结算资料的审核。

3.2.11负责本专业工程进度、质量、投资等的成文和签发。

3.2.12负责本专业对外通知、备忘录、报表、报告等的成文和签发。

3.2.13负责整理本专业有关的竣工验收资料，参加工程验收。

3.2.17定期向总监提交本专业监理工作报告。

3.3监理员的职责范围

3.3.1在专业监理工程师指导下，熟悉项目情况，了解本专业（四控、两管、一协调）的基本要求，参入具体工作。

3.3.2按有关规定编制工程预算。

3.3.3按工程进度或部位，对已完工程进行计量。

3.3.4定期巡视检查工程质量、工程进度、随时纠正质量问题提出建议。

3.3.5按专业监理师安排，对重要部位施工和关键工序实行重点监理。

3.3.6按规定对进场的原材料、半成品、构配件及设备进行开箱检查和验收。

3.3.7按规定对进场整理和检查工程施工技术资料的整理，并向专业监理工程师汇报。

3.3.8听从专业监理工程师的工作安排，认真完成交办的其他工作任务。

第六章  施工阶段的质量控制

1、质量控制方案：

质量控制主要抓好影响工程质量的人、机、料、法、环等因素的控制工作，对监理项目的不同阶段进行事前控制、事中控制、事后控制。监理的中心任务是将本工程项目预定的质量目标进行合理的规划和分解，随时定期对估计有可能影响各目标实现的诸多因素、风险进行分析、论证，及时向有关各方提出相应预防和保证措施，以使各目标实施过程中的各种干扰减轻至最小程度。

1.1 质量目标规划与分解

1.1.1 质量目标规划

本工程是为园区整体配套的项目，为了提升招商引资硬件配套工程的水平，树立良好的对外形象，加大招商引资力度，建议将本工程建设成全优工程、精品工程。

1.1.2 质量目标分解

1.1.2.1工程项目质量目标分解

根据质量目标规划，本工程项目质量控制目标为优良工程。要确保工程质量总目标的实现，必须将工程质量总目标进行分解，设置质量控制点，严格控制施工中每道工序的质量

本工程主要包括道路、给排水等内容。质量总目标为优良。

1.1.2.2道路工程质量目标分解

道路工程共分测量放线；路基；道路基层；道路面层；路侧石、缘石；人行道；护坡、护底、挡土墙；水井、支管八部分，其中测量放线质量目标为合格，其他分项质量目标为优良。

道路工程质量目标分解（附表一）

工程名称	质量总目标	工序	质量目标	主控项目

道路工程	   优	测量放线	合格	高程控制点、平面控制点

路基	   优	路基填挖、调平整型稳压、找补整形碾压成型

道路基层	   优	基层料及摊铺调平整形稳压、找补整形、碾压养生

道路面层	优	道路用材料质量、混合料施工配合比检测和试验、施工质量合格

路侧石、缘石	优	顺直度、缝宽、顶面标高

人形道	优	材料、基层压实平整、纵横缝顺直护底、护坡

挡土墙	优	材料、测量放线、施工质量

水井及支管	优	井口高程、井内尺寸

1.1.2.2管线工程质量目标分解

排水工程包括污水管道工程和雨水管道工程，共分测量放线、管沟开挖、管基处理、管道安装、管道接口、检查井、试验、基坑回填信部分，其中测量放线、管沟开挖质量目标为合格，其余分项质量目标为优良。

管线工程质量目标分解（附表二）

工程名称	质量总目标	工序	质量目标	主控项目

管道工程	优	测量放线	合格	测量前准备测高程、测定管中线

沟槽开挖	优	沟槽断面支撑形式

管基处理	优	地基处理、保护层挖除、地基压实

管道安装	优	管座混凝土施工、管材检验、下管方式、稳管措施控制管中心线与高程

管道接口	优	验测砂浆强度、管口清洗、分层抹灰

检查井	优	混凝土、砂浆强度、井身、支管位置、井身高程、经内流槽、井框井盖平稳

试验、冲洗	优	试验分段、水压试验、渗水量测量、定管道冲洗消毒

沟槽土回填	优	分部位、分层回填夯实回填的夯实度

1.2	质量控制体系：

为确保实现质量目标，监理工作必须做好事前控制、事中控制、事后控制工作。同时对影响工程质量的"人、机、料、法、环"等因素进行全面有效地监控。因此，建立健全有效的质量控制体系是质量控制的基础和前提。质量控制体系由质量控制组织结构、质量控制资源、质量控制程序、质量控制过程四大基本要素组成。

1.2.1  质量控制组织结构

为满足本工程质量控制的要求，我们拟在现场设置由服务质量优良、类似工程监理经验丰富的监理工程师组成的项目监理机构。监理机构设置道桥专业监理组、给排水及监理组、电气工程师、造价专业监理组、合同、安全专业监理员三级管理，每个监理均严格按照有关规定以及业主要求进行配备，根据工程进展情况或业主提出的要求，可在施工高峰或有关专业适当增派监理人员。

现场监理机构以总监理工程师为核心质量控制体系，监理机构所有人员的专业资质，满足或高于业主招标文件和相关规定要求。监理工程师全面熟悉并掌握质量管理的各个环节，并对各分部、分项工程、专业工种的质量进行有效控制。在业主支持下，监理质量控制体系与承包商的质量保证体系密切结合，确保质量目标的实现。

1.2.1.2  监理机构应具有的主要职责、权利、义务如下：

1.2.1.2.1  编写《监理大纲》、《监理规划》、《专业监理实施细则》。

1.2.1.2.1.2  审查承包商编制的施工组织设计和施工总进度计划。

1.2.1.2.1.3  组织图纸会审，参加设计交底。

1.2.1.2.1.4  主持或参加有关的会议，并协调各方面关系。

1.2.1.2.1.5  检查、落实施工人员、施工机械、材料的进场情况。

1.2.1.2.1.6  审查承包商的开工申请，签署开工令。

1.2.1.2.1.7  对工程质量严格把关，随时检查验收进场的成品、半成品、构配件材料质量。

1.2.1.2.1.8  对隐蔽工程、分项或分部工程在规定时间内进行检查验收并确认，对分项工程质量进行评定。

1.2.1.2.1.9  组织或参加工程质量事故的调查，确定事故的责任方，协助制定和审查事故处理方案并监督其实施。

1.2.1.2.1.10 审查因工程变更引起的工程量变化，并随时向业主报告。

1.2.1.2.1.11 定期对工程进度与计划进度进行比较、分析，找出差距并协助制定调整进度计划。

1.2.1.2.1.12 审核承包商的交工报告，组织竣工初验合格后，向业主和质量监督部门提交工程质量评估报告。

1.2.1.2.1.13 协助业主进行工程计量，审核工程款支付申请。工程竣工后协助业主审查竣工结算。

1.2.1.2.1.14 审核承包商在保修期内对工程出现质量问题的处理方案

和实施情况。

1.2.1.2.1监理机构具有的主要权利：

1.2.1.2.1.1在监理合同规定的范围内，对受监工程独立进行监理。

1.2.1.2.1.2查阅受监工程的有关文件。

1.2.1.2.1.3参加业主和承包商召开的有关工程会议。

1.2.1.2.1.4制止各种质量与性能不合格的建筑材料、构配件和设备进场。

1.2.1.2.1.5对质量不合格的工程和未进行验收的隐蔽工程拒绝进行计量。

1.2.1.2.1.6当工程进度滞后于计划进度时，要求承包商限期整改。

1.2.1.2.1.7对不符合要强的施工有权要求承包商改正，情况严重时，报告业主同意后可下达停工指令，调不称职的施工人员，直至建议更换承包商。

1.2.1.2.2监理机构具有的主要义务：

1.2.1.2.2.1按有关规定配备足够监理人员常驻施工现场。

1.2.1.2.2.2更换总监理工程师和专业监理人员进应经业主同意后更换。

1.2.1.2.2.3定期向业主书面报告有关工程质量、进度和工程投资等情况。

1.2.1.2.2.4及时向承包商转达业主提出指令和有关设计修改文件。

1.2.1.2.2.5及时转达承包商对业主提出的要求、建议和意见。

1.2.1.2.2.6按合同文件规定及时办理工程验收、工程计量和支付等签

认手续。

1.2.1.3监理人员应履行的主要质量职责如下：

1.2.1.3.1总监理工程师应履行以下职责：

1.2.1.3.1.1确定项目监理机构人员的质量控制分工和岗位质量职责。

1.2.1.3.1.2主持编写监理规划、审批监理实施细则，严格把关质量控制程序和质量控制措施，并负责管理项目监理机构的日常质量控制工作。

1.2.1.3.1.3严格审查承包商的质量管理体系和质量控制体系，并提出审查意见。

1.2.1.3.1.4检查和监督监理人员的质量控制工作，根据工作项目的进展情况进行人员调配。

1.2.1.3.1.5主持监理会议和质量专题会议，签发项目监理机构的重要质量文件和指令。

1.2.1.3.1.6审定承包商提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。重点审查质量控制措施和质量保证措施。

1.2.1.3.1.7审查和处理工程变更。

1.2.1.3.1.8主持或参与工程质量事故的调查。

1.2.1.3.1.9组织编写并签发监理月报、季报、年报、监理工作阶段报告、质量专题报告和项目监理工作总结等。

1.2.1.3.1.10调节业主与承包商之间的合同争议，处理索赔，审批工程延期。

1.2.1.3.1.11审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查

承包商的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。重大质量问题必须由总监理工程师亲自处理，有权签发工程暂停令。

1.2.1.3.1.12审核签署承包商提交的工程进度拨款和竣工结算。

1.2.1.3.1.13主持整理工程项目的竣工资料。

1.2.1.3.2专业监理工程师应履行以下职责：

1.2.1.3.2.1负责编制本专业的质量控制监理实施细则。

1.2.1.3.2.2负责本专业质量控制监理工作的具体实施。

1.2.1.3.2.3组织、指导、检查和监督本专业监理员的质量控制工作。

1.2.1.3.2.4审查承包商提交的涉及本专业质量控制的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。

1.2.1.3.2.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。

1.2.1.3.2.6定期向总监理工程师提交本专业质量控制监理工作情况报告，对重大质量问题及时向总监理工程师汇报和请示。

1.2.1.3.2.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。

1.2.1.3.2.8负责本专业质量控制方面监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报、季报、年报和质量专题报告。

1.2.1.3.2.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。

1.2.1.3.2.10负责每日进行施工质量巡查，及时发现质量问题，把问题解决在萌芽状态。

1.2.1.3.3监理员应履行以下职责：

1.2.1.3.3.1在专业监理师的指导下开展现场质量控制工作。

1.2.1.3.3.2检查承包商投入工程项目的材料质量、主要设备质量及施工操作质量，并做好检查记录复核，从施工现场直接获取有关质量数据并签署原始质量凭证。

1.2.1.3.3.3按设计图及有关标准，对承包商的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

1.2.1.3.3.4担任旁站工作，发现质量问题及时指出并向专业监理工程师报告。

1.2.1.3.3.5做好监理日记和有关的质量控制监理记录。

1.2.1.3.3.6完成总监或专业监理师交办的其他工作。

1.2.2质量控制资源

质量控制资源由工程监理质量控制人员配备、质量检测设备配备等资源组成。

质量控制人员配备：根据本工程情况，我公司按照道桥、给排水、造价、安全、合同管理不同专业调协质量控制人员，保证能够圆满完成建设单位交的建设任务，确保质量目标的实现。

质量检测设备配备：根据本工程实际情况，我公司拟配备以下质量检测设备。

名 称	型号规格	数 量	备 注

全站仪	SET2C	1

经纬仪	J2	3

水准仪	DS3	3

直尺	3M	1

钢尺	50M、30M、5M	1

1.2.3 质量控制程序

施工质量监理与单纯的质量验收不同，它不是仅对最终产品的检查或验收，而是对产品施工生产进行全方位、全过程的监督与控制。

1.2.4 质量控制过程

监理工程师在施工阶段质量控制的过程，按工程质量形成的时间阶段划分，可分为：施工准备阶段质量控制、施工过程中质量控制、竣工验收阶段质量控制、保修阶段质量控制。

1.3	质量控制措施：

施工阶段质量控制是工程项目过程质量控制的关键环节。监理工作的主要任务是通过建立健全有效的质量监督工作体系不确保工程质量达到合同规定的质量目标，为确保这一目标，应采取以下措施实施施工阶段的监理工作。

1.3.1 建立健全质量控制的组织机构和控制体系

公司严格按照ISO9001质量体系运行，实行项目总监全面负责制，各专业监理工程师分别负责本专业工程质量现场控制人员的管理，将质量监督的责任分解落实到监理项目部的每一个人。

明确总监理工程师对工程质量的全面负责。重大的质量问题必须经总监理工程师处理，总监理工程师负责分部及竣工验收的质量等级评定和签证，支持专业监理师的质量控制方面的工作。

各专业监理师负责各自工程质量控制，负责分项工程的质量和解决。负责每日的工程施工质量巡查，且做好记录。接受总监理工程师领导，现场重大质量问题及时向总监汇报。

1.3.2 通过招标选择信得过的承包商。

承包商是项目的具体实施者，其质量保证体系的正常运转对工程质量优劣起到至关重要作用。在选择投标入围施工企业上，严格筛选，无类似工程施工经验、信誉不良的承包商，一定要排除在投标入围企业外，评标时将有类似工程施工经验和信誉的打分适当提高，以保证有施工经验、信誉优秀的承包商中标。

1.3.3采取质量预控措施。

施工阶段工程质量控制中需要对"人、机、料、法、环"五个因素实施控制。即：确实保证施工各层次主要人员的素质；机械设备匹配、技术性能满足施工需要；材料、构件符合有关技术标准；施工方法符合施工规范及操作规程要求。如果以上五个因素都得到严格控制，实际上就控制住了工程质量的主要部分。

1.3.4加大施工组织设计审查力度。

认真审查施工企业的施工组织设计是否具备科学性和可行性，主要从以下几个方面进行考察：

1.3.4.1编制依据是否科学。

1.3.4.2施工程序安排是否科学可行。

1.3.4.3流水段划分是否科学可行。

1.3.4.4施工机械的选择是否科学匹配。

1.3.4.5施工的主要方法是否科学可行。

1.3.4.6技术组织措施是否科学。

监理工程师认为有必要的工序，应要注承包商作出详细技术质量措施，经监理工程师审批后方可实施。

1.3.5建立工程质量监管体系。

建立工程质量监管体系。确定工程总监理工程对工程质量的监管总负责；各专业工程师对各专业工程质量监管负责；将质量兼管责任分解落实到监理班子的每一个人。

1.3.6协助、督促承包商建立一套能够确保工程正常运转的施工质量保证体系。

承包商是项目的具体实施者，其质量保证体系的正常运转对工程质量优劣起到至关重要的作用。因此要严格审查该体系的运行程序和组成人员的职责、素质，落实该体系质检人员是否拥有质量否决权，人员数量是否能够保证正常跟班工作。该体系得到监理工程师批准后,工程方可正式开工。该体系专职质检人员应服从监理工程师领导，在工作中发现不称职或有弄虚作假现象，监理工程师将向承包商提出纠正，直至撤换。

1.3.7设置质量控制点，预控工程质量。

所谓的质量控制点，是针对质量特征影响和危害程度较大的关键部位或簿弱环节而确定的重点控制对象。选择质量控制点应按照施工过程中的关键工序、加关键环节、质量控制的薄弱环节等原则设置质量控制点，加以重点控制。

1.3.7.1道路工程项目主要质量控制点设置如下：

1.3.7.1.1测量放线。

1.3.7.1.2路基。

1.3.7.1.3道路基层。

1.3.7.1.4道路面层。

1.3.7.1.5路侧石、缘石。

1.3.7.1.6人行道。

1.3.7.1.7护底、护坡、挡土墙。

1.3.7.1.8水井、支管。

1.3.7.2管道工程主要质量控制点设置如下。

1.3.7.2.1测量放线。

1.3.7.2.2管沟开挖。

1.3.7.2.3管基处理。

1.3.7.2.4管道安装。

1.3.7.2.5管道接口。

1.3.7.2.6检查井。

1.3.7.2.7试验、冲洗。

1.3.7.2.8基坑回填。

质量控制点是监理工程师进行现场质量监控的重点。应督促承包商将工程总的质量目标分解至各分部、分项工程，审核该质量目标的分解方案并根据工程实际情况提出修正意见，以各分项工程的质量目标作为工程质量的控制点。在施工过程的检查中，凡达不到质量控制点质量目标的，即应无条件进行整改或返工，直至达到质量目标方得进行下一道工序的施工。以小目标的落实来确保整个工程质量大目标的实现。

1.3.8严格"技术交底"制度。

为了保证工程质量，监工程师有责任对施工单位的项目技术部门进行施工前技术交底，并督促承包商的项目技术部门对施工人员做好技术交底工作，做到"交底在前，施工在后"。

1.3.9抓好图纸会审，做好事前控制

认真审核图纸，超前发现可能出现质量问题的工序或工程部位，提前采取措施，提前解决，做到防患于未然。图纸会审应注意：

1.3.9.1施工图纸审批手续是否齐全，是否符合有关规定。

1.3.9.2设计文件是否完整，是否与图纸目录相符。

1.3.9.3基础设计是否符合工程地质、水文地质勘察报告。

1.3.9.4施工图纸规定的施工工艺是否符合现行规范规定。

1.3.10做好与各方之间技术联系工作。

施工技术管理工作是影响工程质量管理的重要环节，监理工程师协调好与各方之间的技术联系，对加强工程质量控制、严把工程质量关起到至关重要的作用。

1.3.11严格控制设计变更。

对于各方提出的设计变更，均必须经承包商同意且由原设计单位出具变更图纸或方案，经专业监理工程师审查，发出书面通知交承包商执行。承包商必须严格按照设计图纸纸施工，不得擅自修改工程设计。

1.3.12加强对材料、构配件、设备等的采购、进场管理。

对进入现场的材料、成品、半成品、构配件的合格证、备案证和实际质量进行检查，对规定应复验的和发现质量有疑问的立却取样复验。复验后仍有怀疑的由总监理工程师派员监督试验过程。严格控制不合格材料不得进入工程现场，进入现场发现有问题的，监理工程师监督承包商或材料供应单位立即运离现场，对于存放条件不符合规定的材料，监理工程师将不予确认。

质量合格的材料、设备等进场后，在未使用或安装前，应妥善保管，否则可能导致质量状况恶化，如损伤、破坏等。因此监理工程师

应对存放、保管条件及时间进行监控，根据材料、设备的特点，以及对防潮、防晒、防锈、防腐蚀等，以及对温度、湿度等方面的不同要求，安排适宜的存放地点，以保证其存放质量。

1.3.13严格"旁站监理"制度。

监理工程师将随时对工程关键部位进行旁站监理，监督整个工序施工的全过程，以保证工程关键部位的质量绝对符合要求。现质量事故的苗头、潜在的质量隐患以及出现的质量问题等。以便及时进行有效的质量控制。

1.3.14严格"隐蔽验收"制度。

隐蔽工程检查是指某些将被其他后续的工序施工所隐蔽或覆盖的分部、分项工程，必须在被遮蔽或覆盖前，经过监理人员检查、验收确认质量合格后，才允许加以覆盖。由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽，很难再对其进行质量检查，因此必须在隐蔽前进行检查验收。

隐蔽工程验收的主要项目及内容如下：

序号	项目	内容

1	基础工程	地质、土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸、位置、数量

2	道路基层	道路基层材料及施工质量

3	管道工程	管道位置、管道及安装质量

4	回填土	回填土土质及回填质量

1.3.15严格实行"样板领路"制度。

按照质量监督站规定，监理工程师根据工程实际情况认为有必要的分项工程，监理工程师将要求承包商制作样板。样板经监理工程师和质量监督站派员检查，达到该分项工程质量目标后，方允许承包商进行大面积施工。

1.3.16严格"定位、放线"复核制度。

为确保工程质量，防止可能发生质量事故，我们对各分部分项工程的位置、轴线、标高的位置和尺寸、管线的坡度进行复核，无误后进行下道工序的施工。

需复核主要项目及内容如下：

序号	项目	内容

1管线工程	定位放线复核标高轴线及水平桩、预留孔洞、预埋件位置

2	道路工程	复核路基、路面尺寸、轴线、标高

1.3.17坚持每周质量例会制度。

坚持每周召开质量例会制度是质量控制的重要措施之一。本工程监理部在工程施工阶段视现场情况每周召开一次或两次工程质量例会。质量例会主要对工程前阶段的质量情况，分析造成质量缺陷的原因，制订解决措施和方法，对严重的质量问题进行通报批评、并对下阶段工程质量提出明确要求。通过定期的质量例会，有利于强化工程

各方管理人员的质量意识，提高施工方质量管理水平。

1.3.18坚持质量否决权。

对于不合格的或未达到质量目标的工程坚决要求进行整改、返工，必要时报告业主后下达停工令。经济结算与质量挂钩，凡不符合质量要求的工程，经济结算时不计工程量，不付进度款，并对不合格部分提出索赔要求。

1.3.19对分包单位的施工能力、技术素质、资质情况进行审查，考察

其近期完工工程的施工质量及投入本工程的技术管理人员和技术工人情况，审查分包合同的质量条款，以确保分包工程的施工质量达到质量目标等级。

1.3.20施工过程中，严格监督承包商执行国家、地方政府有关质量规定、施工承包合同质量条款的约定以及承包商提出的质量目标规划和分解的承诺，对于分解目标达不到要求的，监理工程师不进行质量认定，不进行进度款的签认，对于质量总体目标未达到合同约定的，要认真分析原因，分清责任，按合同约定的条款进行处理。

1.3.21确定主要分项工程质量控制点：

"百年大计、质量第一"。工程质量的优劣直接关系到广大人民群众切身利益，根据国家、省市各级建设主管部门提高工程质量的若干规定，为确保本工程实现质量目标，使工程质量得到控制，针对此要求，我们将对各分部均与质监部门配合进行现代化仪器检测，以确保　结构和使用功能的安全可靠，各分部工程质量保证措施和监理主要控制手段的具体内容详见下表。

质量控制点的设置及质量控制措施（1）

序号	分部工程	质量控制

点设置	监理质量控制措施	监理主要控制手段

1	管线工程	定位放线

审核施工方案，方案合理，满足工程要求	检查施工单位的测量仪器；钢尺、经纬仪等是否校验，以保证测量精度数据和可靠性

2  监理校核记录应保存，作为施工方认可依据，采用经纬仪、水准仪、激光测距仪等

质量控制点的设置及质量控制措施（2）

序号	分部工程	质量控制

点设置	监理质量控制措施	监理主要控制手段

1	管线工程	定位放线

审核施工方案，方案合理，满足工程要求	对管道的轴线控制桩，攀线桩及临时水准设置合理性加以认定校核

2由两个以上施工单位共同施工的工程，其相接处相邻设置水准点，应相互校核，其偏差应进行调整，采用经纬仪、水准仪、激光测距仪钢尺等。

2、放坡沟槽开挖 ：

○1、认真审查施工单位提交的沟槽开挖的施工组织设计，重点是支撑系统、降水系统及安全措施。

○2、检查进场人员的组成情况，材料机具及设备进场情况。

○3、复查沟槽开挖中线位置、断面形式、沟槽高程，严防超挖。

○4、经常巡视工地，对现场施工进行动态监控。 采用激光铅锤仪及线锤复测

3、管道基础：

○1、复核高程样板标高

○2、认真验槽

○3、旁站基础施工，且在混凝土浇注完后12小时内不得进水，以防基础不实引起变形

○4、检查施工单位的人员，材料、机具情况、现场施工条件、混凝土配合比、试块抗压强度、施工工艺、操作规程等技术准备情况

○5、监督施工单位按基础处理方案所提出要求进行处理

○6、检查垫层平面位置、高程、垫层密实度

○7、检查混凝土管座混凝土质量

4、支护沟槽开挖 ：

○1、审核支护施工方案。

○2、检查支护的施工质量。

○3、注意沟槽土与支撑的配合。

○4、检查防水效果，以防支护结构失稳。 采用S1级水准仪复测

5、管道安装：

○1、审核安全方案。

○2、采用的管节是否符合设计要求，是滞需要加固。

○3、抽查管节质量，检查合格证。

○4、管节安装前是滞清除基础表面的杂物和积水。

○5、抽查高程样板。

○6、抽检橡胶圈

○7、旁站接口施工。 跟踪检查

6、管道接口 ：

1、刚性接口；

1.1检查管节是否清洗干净。

1.2是否需凿毛，接缝处是滞浇水湿润。

1.3督促施工单位对施工完毕的接缝湿治养护。

2、柔性接口；

2.1应检查橡胶质保单，并催促施工对其物理　性能送，抽检橡胶圈的展开长度及其外形尺寸。

2.2.检查橡胶密封圈的外观。

2.3检查橡胶圈堆放场所是否清洁．阴凉。

3．查二次砂浆抹带施工程序施工质量．尺寸偏差。

4．查钢丝网安装是否符合设计要求，是否与管　座预埋钢丝网连接牢固。 用钢尺．水准仪．托线板测量，并现场观测。

7、沟槽回填 ：

○1．根据沟槽不同部位的回填要求，审查承包人的标准击实试验，确定最佳密度。

○2．检测分层回填虚铺厚度，碾压机具．碾压遍数，碾压步骤是否符合施工组织设计要求，分段搭符合要求。 试验踊跃旁站监督。

8、 道路工程 测量放线 ：

○1、测量监理人员必须在熟悉设计文件和图纸的基础上，会同施工单位．勘设单位在现场交接导线桩．中线及曲线的控制桩和国家水准点的位置和高程，并批令施工单位对所有测量控制桩和水准点，进行有效的保护和订攀线桩，绘制控制桩攀线图，直到工程竣工验收结束。

○2、测量监理工程师对建设单位提供的图纸上的坐标资料和水准点高程　与现场交接的资料进行复测和检验，确保主要的原始定线方向点及水准电告成的数据准确无误（国家水准点至少必须移交2个，以资核验）。若发现有超标五查或错误时，必须立即以书面报告反馈给建设单位，由原勘设单位复测鉴定。及时给予书面认可，并签发监理复核单；发现误差超限时，应及时通知施工单位重测再报，合格后方可使用。

○3、对施工为了施工方便的需要，加密的控制点．辅助基线．临时水准点进行检查和复测，但必须考虑这些点的稳定性能长久得到保护，以便随时检测,保证临时水准点的细节不出差错。施工临时水准点之间的距离不宜超过200m，桥位附近必须有水准点。 试验、跟踪、旁站、检查、复验。

9、道路工程 路基施工 ：

○1. 施工完成腐殖土．草皮的清理工作后，监理应做检查，并做浇灌测试，确保其土壤符合设计要求。

○2. 土的天然含水量符合设计要求。

○3. 过湿土，应采取技术处理。

○4. 确定土的质量是否符合路堤的要求。

○5. 审查路基施工方案。

○6. 对土样进行鉴定取样，并同时送实验室进行复试，确定和批准施工期间的最佳密实度和最佳含水量数据。

○7. 定土的品质和最佳密实度．最佳含水量。

○8. 检查工地清理和掘除工作

○9. 是否符合要求。

○10. 原地面压实度检测核实。

○11．检查施工单位工地实验室，并审批使用，建立监理的实验室。

○12．复核填土厚度，虚土≯300mm，实土≯200mm左右。

○13．控制填土含水量。

○14．按规定抽查每一层填土的压实度和含水量。

○15．工地检查和巡视施工中是否符合各项施工要求。

○16．施工单位的压实资料进行抽检。

○17．检查边沟的位置和断面尺寸是否符合设计要求。

○18．挑水点的位置和高程是否正确，够低纵坡是否符合设计要求，保

证排水沟内不积水。

○19．浆砌块石排水沟的砂浆强度应达到设计要求，勾缝应平整密实，并加强养护。

○20．审查施工单位对路基德整修计划。

○21．检查是否存在松散，弹簧．翻浆及表面不平整现象

○22．施工中是否符合要求。

○23.在开工前，监理人员应做好下列工作

○24．监理工程师应根据设计文件和图纸．技术规范．规程．制定适合本工程的基层质量监理工作细则，审查承包人开工报告，施工方案，工艺流程及施工质量控制标准等；

a．监理人员应检测路基的施工放样，检查到场的材料规格．级培．含泥量级翻斗车．洒水车．压路机等施工机具设备等，是否与承包合同一致；

b．检查施工的临时道路，是否畅通。

施工过程中，应重点监督检查下列内容：

1、检查基底表面清洁，有无杂物； 跟踪旁站、

监测、测量、试验

10、道路工程 道路面层 ：

○1．施工前准备，监理人员应做好下列工作：

○2.监理工程师应根据合同要求，设计文件和图纸规定，有关技术规范，编制面层施工质量监理工作细则；审核承包人开工报告，施工方案．质量控制标准．使用材料及沥青混凝土的试验报告等。

a．检查已验收合格的基层及测石．缘石．雨水井等附属构筑物的安砌是否符合要求；

b．检查施工机械等有关机具性能．规格．及试运转情况。

c．检查面层是否已全部具备和落实。

○3．在施工过程中，监理人员应监督检查下列主要内容：

a．查测设的各种测桩是否齐备，控制边线高程，路面高程及平整度。

b．检测运至现场沥青混凝土外观质量．车上温度．不合格拒绝卸料。

c．检查摊铺．碾压等各道工序的施工工艺流程。

d．控制碾压温度．碾压遍数，碾压密实度及外观质量。

跟踪、旁站、监测、测量、试验。

11、 道路附属工程 ：

○1．测石．缘石．人行道、检测侧石．缘石．人行道板等预帛件的半成品规格及外观质量。

○2．检查施工放样及高程。

○3．检查基底的平整度．整体均匀密实度。

○4．检查预制件安砌的水泥砂浆规程。

○5．检查现浇水泥混凝土所用水泥．集料．砂的规格及用量，并对现场浇筑的水泥混凝土活力清混合了得强度．配合比等进行试验。

○6．安砌（或铺筑）完成后，应及时对侧石．缘石．人行道外观．外形尺寸等进行检测，发现缺陷，及时通知承包人进行修整完善。

雨水井支管

○7．根据设计文件和图纸规定，检测井位，支客的定位．定向和高程。

○8．检查所使用的井框．井铁篦子及支管的出厂质量，是否符合要求，监理工程师书面认可。

○9.随时抽查水泥砂浆，砖的抗压强度合格，认可。

○10.检测寸水井的内外砌筑尺寸机支管接口质量等。

○11．检验井周，支管回填压实质量。

○12．全道供需完成后，应及时检测井口高程，与路边线吻合等情况，并对外观进行检查。合格，应签字认可。有缺陷部分应指示承包人修整合格后，再签字认可。

1．4质量控制手段

监理工程师进行质量控制的主要手段是：通过审核有关资质．证件．文件．资料及报表，现场通过监督检查及试验两方面的途径和相应的方法来实现总体质量目标。

1．4．1规定质量监控工作重点。

通过设置质量控制程序，约束监理方与施工单位必须按规定的程序进行工作是质量监理的必要手段和依据。为此监理在施工过程中，严格控制以下几点：

1．4．1．1严格施工工序报验，未经监理工程师验收确认，不

得进行下道工序。

1．4．1．2严格隐蔽工程验收，确保按设计和规范规定施工。

1．4．1．3严格监理程序，进行报审，报检和报验。

1．1．4．4严格开工申请制度。

1．4．1．5严格实行材料验收制度，建筑材料．半成品．构配件要

有三证，工程所用材料未经监理工程师验收，不得用于工程上。其控制重点详见下表有关内容。

材料名称 质量控制方法

砂 400立方米为一组，抽样化验后方可使用。使用时必须过筛。

石子 400立方米为一组，抽样化验合格后方可使用。

1、水泥

○1． 具有产品备案证．合格证．质检报告，"三证"齐全。

○2． 400吨为一验收批，抽样化验合格后方可使用。

2、砖 同一等级．同一品种3、5－15万块为一检验批（不足3、5万块按一批计），有合格证及出具检测报告。

混凝土 1． 控制混凝土拌制用原材料质量；控制混凝土搅拌及浇筑质量；

3． 留置试块。

砂浆

1．控制砂浆拌制用材料质量；

○2．控制砂浆搅拌浇筑质量；

○3．留置试块。

4、道路工程用土

○1. 设计及规范要求挖土的质量；

○2. 用土进行试验测定；

○3. 控制土源。

5、道路基层材料

○1. 控制基层原材料质量；

○2. 按设计配比进行组合；

○3. 抽验．试验；

6、道路面层材料

○1．控制面层原材料质量；

○2．按设计配比进行组合；

○3．抽验．试验

排水管道 应具备产品合格证．备案证．质检报告"三证齐全"产品质量符合国家标准。

1．4．1．6工程的质量，关系到广大人民群众的切身利益，消除工程质量通病是质量监控工作重点。根据省．市建委的文件精神，我公司结合本工程的实际情况，从以下预控措施入手，

严格抓好本工程质量通病的治理。

质量通病治理措施：

一 、排水工程：

1、沟槽塌方、滑坡

序号 分部或分项工程 质量通病名称 预控措施

○1. 保边坡稳定，根据土质、地下水位，开挖深度早先边坡设计。进行沟槽支护。

○2. 防止雨水冲刷坡面，在破顶外侧开挖截水沟，或坡面保护。

○3. 地下水位高、渗透量大及流沙地区，用人工降水。

○4. 采用机械开挖时，按设计截面，预留一层土采用人工开挖。

○5. 减少地面荷截。

○6. 掌握气候条件，减少沟槽底部暴露时间。

2、管道基础变形过大

○1. 沟槽开挖与支撑应符合标准，基底符合要求。

○2. 沟槽排水良好、无积水。

○3. 混凝土拌帛应使用机械搅拌，级配准确，控制水灰比。

○4. 雨天浇注应做好防雨措施。

○5. 加强每道工序的质量检查。

3、管道基础尺寸形偏差、标高偏差

○1. 严格放样复核。

○2. 沟槽放样给规定槽宽留出适当作量。

○3. 测量仪器应事前校核。

4、管道铺设偏差

○1. 管道铺设前，须对管道基础作仔细稞。

○2. 稳管用垫块应事前设计预制成型。

○3. 管道铺设应从下游排向上游，承口向上。

○4. 边线控制应严格。

○5. 每排一管材应样尺与样板架观察校验。

○6. 管道铺设前，须对样板轲再次测量复核，符合设计高程后排管。

质量通病治理措施

二、排水工程 管道接口渗漏

序号 分部或分项工程 质量通病名称 预控措施

1. 严格检验所用管材，应符合产品质量。

2. 采用刚性接口，应对承口和插口用水清洗干净，保持湿润。毛口处凿清。使用的砂浆、或细石混凝土配合比符合设计要求。并随伴随用。

3. 承插管道承口下部抹足座灰、缝内砂浆嵌实，按要求两次抹浆、收水抹光并湿治养护。

4. 选用橡胶止水带质量应符合要求。就位要正确。

5．护管不符合质量要求

○1. 浇注混凝土前须将混凝土基础冲洗干净。

○2. 混凝土拌制须符合设计要求。

○3. 严格工序检验

○4. 护管上口斜面表面应拍实抹光，防止斜面塌落 。

6．覆土塌方、地面开裂

○1. 控制回填土质量。

○2. 严格回填分层夯实。

○3. 采取临时排水措施，防止明水冲刷土体。

○4. 严格拆除支撑及覆土方案审批。

7．管道基础变形过大

○1. 槽开挖与支撑应符合标准，基底符合要求。

○2. 槽排水良好、无积水。

○3. 混凝土拌帛制应使用机械搅拌。级配准确，控制水灰比。

○4. 雨天浇注应做好防雨措施。

○5. 加强每道工序的质量检查。

质量通病治理措施

三、给水工程 管道基础尺寸线形偏差、标高偏差：

序号 分部或分项工程 质量通病名称 预控措施

1. 严格放样复核。

2. 沟槽放样给规定槽宽留出适当余量。

3. 测量食品应事前校核。

4．管道铺设偏差

○1. 管道铺设前，须对管道基础作仔细复核。

○2. 稳管用垫块应事前按设计预制承口向上。

○3. 管道铺设应从下游排向上游，承口向上。

○4. 边线控制应严格。

○5. 每排一管材应样尺与样板架观察校验。

○6. 道铺设前，须对样板架再次测量复核，符合设计高程后开始排管。

5．管道接口渗漏

○1. 严格检验所用管材，应符合产品质量。

○2. 接口方式应符合设计及规范要求。

○3. 严格审核施工方案。

○4. 施工过程严格按有关规范、施工方案进行。

6．护管不质量要求

○1. 注混凝土前须将混凝土基础冲洗干净。

○2. 混凝土拌制须符合设计要求。

○3. 严格工序检验。

○4. 护管上口斜面表面应拍实抹光，防止斜面塌落。

7．覆土塌方、地面开裂

○1. 控制回填土质量。

○2. 严格回填分层夯实。

○3. 采取临时排水措施，防止明水冲刷土体。

○4. 严格拆除支撑及覆土审批。

质量通病治理措施

四、道路工程 路基沉陷

序号 分部或分项工程 质量通病名称 预控措施

1. 填筑前应对基底进行彻底清理。

2. 选用级配较好的粗粒土作为填筑材料。

3. 用不同材料填筑路基时，应分层填筑。

4. 对软土地基应视不同情况采取不同的处理办法。

5. 软土地基的路面横坡应适当提高，防止倒坡。

○1. 路基应按设计要求或施工规范要求的坡度放坡。

○2. 路基边坡应同路基一起全断面分层填筑压实。

○3. 坡顶、坡脚 要开好排水沟或作好其他排排水措施。

6．路堤失稳、路堤与物错台

○1. 在路堤施工前对软基进行处理，提高承载力。

○2. 控制填土速率

○3. 提高路堤于构筑物交接处碾压。

7．路堤填料压实度达不到要求

○1. 应控制填料含水率

○2. 根据设计要求进行填料配比

○3. 应分层填筑、控制分层厚度、分层压实

○4. 应通过试验来确定压实机具和压实遍数。

○5. 控制碾压时间

○6. 应严格控制填料原材料的质量。

○7. 填料不符要求应挖出换料。

8．路床积水

○1. 路床平整度应达到规定要求。

○2. 路床横坡应≥2%-3%,以利排水。

○3. 路槽开控后，应开设盲沟，并同边沟连通。

○4. 路基应开好排水边沟，或作好其他排水措施。

质量通病治理措施

序号 分部或分项工程 质量通病名称 预控措施

五、道路工程 路面裂缝

1. 面层摊铺前对下卧层进行检查。

2. 原材料质量和混合料质量严格按规范要求进行选定、拦制、施工。

3. 各层厚度应满足最小施工厚度要求，保证上下层良好连接。

4. 采用全路幅应紧跟，确保热连接。

5. 合理组织施工，推铺作业连续进行，减少冷接缝。

6. 充分压实接缝。

7. 沟槽回填土应分层填筑、压实。压实度符合要求。

8．路面车辙

○1. 粗集料应粗糙、有较多破碎裂面。

○2. 根据当地气候选用合适材料。

○3. 施工时按有关规范碾压

○4. 对于通行重车比例较大的道路，可采用改性沥青混合料。提高搞车辙能力。

○5. 控制面层厚度。

9．路面拥包

○1. 控制混合料配合比

○2. 摊铺面层前，下层表面应清理干净，均匀撒布粘层沥青。

○3. 粗细料均匀分布，避免细了集中。

10．人行道沉陷开裂

○1. 加强基础，提高基础材料的强度和稳定性

○2. 严格先管线、后土基、基础、再做铺面施工顺序。

○3. 人行道铺面的施工须严格要求，认真执行规程。

○4. 人行道铺面有临时停车需要时，铺层厚度应增加。

质量通病治理措施

六、 道路工程 与收水井、检查井衔接不顺

序号 分部或分项工程 质量通病名称 预控措施

1. 按图纸作好放样，控制标高，并与道路纵向、横坡相协调 ，避免高差。

2. 收水井、检查井基础及结构应合理，按规范施工。

3. 井周边回填土、路面结构须充分压实。

4. 铺筑面料前，须先涂刷井壁，后封边，经防渗漏

5、面层压实度不足

○1.碾压应按初压、复压、终压三个阶段进行，碾压速度应符合规定。

○2.控制碾压摊铺方向

○3.控制集料烘干温度

○4.控制摊铺时间，避免低温、雨天施工。

○5.控制压实层厚度，压实度应符合要求。

6．人行道铺面松动、纵横线不顺

○1. 精心施工，确保砂浆黏结层和面层的施工质量。

○2. 控制砂浆使用时间

○3. 注意成品保护

○4. 面层基础要平整、密实，垫层要均匀。

○5. 严各控制面层成品质量

○6. 放线复核应准确，严格施工管理，坚持工程质量标准。

1.4.2以事前控制为主，做好质量控制工作。

1.4.2.1协助业主进行施工招标。保证中标单位是有能力履行合同的施工企业。

1.4.2.2开工前审查承包商的质量保证体系、质量管理制度和措施。审查现场项目经理、主要技术人员的资质及分包单位的资质。考察基能力是否满足工程的要求。

1.4.2.3开工前根据施工合同的规定与施工单位确定分部、分项及单位工程的质量目标，根据质量目标制定切实可行的监理规划及实施细则。

1.4.3方案审查。

这是事先控制的主要手段之一，即在开工前，对承包商提交的施工方案、施工组织设计、技术措施经及工程管理体系、各种管理制度进行审查和确认，否则不允许工程施工。

1.4.4规定质量监控工作程序。

规定必须遵守的工作程序也是质量监理的一种手段副局长 依据。按照规定的工作程序进行监理是保证工程质量控制顺利进行的必要手段。

1.4.5利用先进的测量设备，先进的检测手段。

对施工中所需材料、设备及重点工程部位的内在品质，认真审核其试验数据，对不符合图纸、规范或上级主管部门要求的不允许使用，尤其对新材料、新工艺的应用，必早核其试验数据的可靠完整性。

要质监工作中，利用自备的先进测量工具，如水平仪、经续仪、回弹仪、测距 仪等来配合检验工程质量，可以使工程质量达到较理想效果。

1.4.6利用工程款支付手段和合同控制手段，合同条件的管理主要采用经济和法律手段，质量监控是以计量和支付控制权为保障手段的。利用业主和承包合同中赋予监理工程师的工程款支付控制权，可以有效地控制和约束承包商的质量行为。工程款支付的条件之一就是工程质量要达到规定的要求和标准。通过业主赋予的权力，监理工程师对于施工质量达不到标准和要求的承包商，采取拒绝开肯支付证书的手段，停止对承包商支付部分或全部工程款，由此造成的损失由承包商负责。因此，利用支付控制手段来促进质监工作是一种有效方法和手段。

1.4.7旁站

根据施工质量控制要点和现场实际需要进行旁站监理，对工程质量采取预控，必要工序实行全过程旁站监理（如定位放线、材料取样、路面浇筑、安装施工、蓄水、压力试验、安装调试、电气工程的安装调试、设备安装和调试等），及时发现、处理质量问题。监理人员在现场监督与检查施工过程，注意并及时发现质量事故苗头和质量因素不利的发展变化，潜在的需求量隐患及出现的质量问题，以便及时采取措施。

1.4.8测量

在质监工作中，测量是监理人员在质量监理中对道路、管道、路灯的轴线、标高、几何尺寸控制和检查的重要手段。开工前是人员要对施工放线进行检查、测量，不合格不准开工。

验收时随时注意控制，发现偏差及时纠正。不符合要求的要进行整 改。

1.4.9巡视、跟踪

监理工程师随时巡视工程施工现场，对施工过程中的人员、施工机械、材料、计量、施工方法以及环境条件进行监督检验。

对于本工程特殊的工序、重要部位及工程质量事故的处理等严格按照监理实施细则计划和相关要求采取跟踪监督的手段进行跟踪控制。

1.4.10目测

目测的手段主要有看、摸、敲、照等手段。例如：管道接口用措的方法；对于人行道空鼓、面砖空鼓用用敲的方法；对于树木、花草及施工质量等用看的方法；对管道接口质量采用照方法。

1.4.11抽查

抽查是对工程质量进行复核的一种方式，通常情况下，总监理工程师为保证工程和关键部位的质量，根据分析结果，决定抽查密度。

1.4.12试验检测

试验是监理人员确认各种材料和工程质量的主要依据。工程施工过程中的每道工序，包括材料的性能、各种混合料的配比、成品的强度都要有试验数据。监理方按合同要求，对某些格料、构配件、半成品等进行平行检测。

为杜绝不合格材料、半成品、构配件用于工程，凡是工程所用"原材料、半成品、构配件"，除严格履行对其厂家、供应商进行产品审查、评审外，对于进场后的材料按品种、规格、批号进行验收，并由监理人员现场见证取样、试验、测试。

1.4.13指令文件

指令文件也是监理工作的一种方法。监理工程师的各种指令都要有文字记载，并作为主要技术文件存档，使各项事情处理的有根有据。这是按照FIDIC条款进行监理的一个特点，也是监理人员对工程施工过程实施控制和管理不可缺少的手段。如监理通知单、监理备忘录、工作指令、工程变更单等，用以支出施工中各种问题，提请承包商注意，以达到质量控制目的。

1.5旁站监理控制措施

1.5.1在编制监理规划时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当送建设单位和施工企业各一份，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构。

1.5.2根据制定的旁站监理方案，在需要实施旁站临理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知派驻工地的项目监理机构。项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

1.5.3旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。

1.5.4旁站监理人员的主要职责是：

1.5.4.1检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

1.5.4.2在现场跟班监督关键部位，关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

1.5.4.3核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检查或者委托具有资格的第三方进行复验；

1.5.4.4做好旁站监理记录和日记，保存这站监理资料。

1.5.5旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

1.5.6旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

1.5.7旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。

1.6冬雨季施工监控措施

本工程的施工工期逢海南地区多雨季节和冬季较为寒冷阶段。如何保证在冬雨季节施工顺利进行，是影响工程质量的重要因素，因此做好冬雨季施工监理工作至关重要。我公司拟采用以下措施确保工程施工的顺利实施。

1.6.1项目监理部在公司统一领导下，根据气象变化情况，积极采取有力措施，作好冬雨季施工，及时消除事故隐患，杜绝重大事故的发生，在汛期到来时要有人昼夜值班，以督促承包商搞好雨季施工。

1.6.2雨季施工时，要重点抓好施工现场机械设备及临时设备的安全防范工作。加大机械设备和用电线路的抗风、防雨和防雷击安全保险系数，尤其对各种机械设备要逐一检查。对查出不符合规范要求的要限期整改。并做好台风危害预防工作，制定可靠的防风措施。

冬季施工全过程的指导督促，采取一切手段和措施防寒，确保工程质量，防止因气温骤降造成不应发生的事故。

1.6.3.冬期填方施工应在填方前清除基底上保温材料，回填土施工应连续进行并分层夯实，达设计要求。

第七章  安全措施和文明施工

安全监理是建设监理的重要组成部分，依据国家、省、市有关法律、法规和规章以及合同规定开展工作。要建立安全的规章制度，制定安全的技术措施，建立安全保证体系和明确岗位职责。对施工过程中安全生产进行监督管理。

1、安全保证体系：

本工程以项目总监为全面负责的安全保证体系，由各专业监理工程师、建设单位代表、施工单位项目经理和安全员组成。并建立安全规章制度，制定安全的技术措施。

2、安全监理的任务：

贯彻国家安全生产方针政策，督促施工单位按照建筑施工安全生产法规和标准组织施工，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类不安全隐患，杜绝、控制各类伤亡事故，实现安全生产。具体工作主要是：

2.1 执行"安全第一、预防为主"的方针，国家现行的安全生产法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章和标准。

2.2 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，健全安全生产责任制和安全技术措施。

2.3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及各工序工程的安全技术交底。

2.4 检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。

2.5 监督检查施工现场安全措施的落实情况,不定期的组织安全检查，对易发事故的重点部位和环节进行重点监控。

2.6 发现违章冒险作业的要以书面形式责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改。在业主或施工单位的违法行为得不到有效控制时,要及时向建筑施工安全监督部门报告。

3、本工程防范和化解安全事故的措施：

3.1 开挖沟槽需要爆破时，施工前应编制施工安全方案。在沟槽开挖前进行试爆，设有专人指挥，爆破时要用炮被覆盖,并设置警界线。

3.2 当采用起重设备下管时，应在正式作业前进行试吊。当吊离地面10cm时，检查重物捆扎情况和制动性能，确认安全后方可起吊。

吊管时作业人员不准在吊物下走动。

3.3管沟开挖深，施工难度大，因此要做好沟槽支护，管沟两侧堆土必须符合GB50268-97的有关要求，必要时加支撑防止堆土塌方，造成危险。同时，要做好沟槽排水的准备。

3.4 与交汇的路口及沟槽两侧，在施工中需设置警示牌，晚上设置红灯，防止车辆、行人发生事故。

3.5全路段设置屏障既保证安全，又能做到文明施工。

4、安全事故控制措施：

4.1 根据省、市有关规定，现场监理部严格监督施工单位执行《建筑施工安全检查标准》JBJ59-99，落实"安全管理目标和文明施工管理目标"责任书。督促施工单位严格按照安全、文明法规施工。安全监管人员必须持证上岗。

所有技术管理人员和生产操作人员必须经过安全教育培训，特殊作业人员还应取得上岗证书。施工机械、工具必须安全可靠，不得带病运行使用。生产环境存在安全隐患时立即停工并采取消除措施，隐患消除后方可复工。

4.2 严格审批施工单位的施工组织设计、技术方案交底、安全交底，严格按施工总平面布置图，搭设临建、堆放材料，保证施工道路畅通，按文明达标要求进行现场管理。

4.3 严格审查施工方编制的本工程安全管理及安全技术措施，促使施工方全面贯彻国家的"安全第一、预防为主"的安全生产方针，使之得到具体体现，严肃认真执行国家的安全法规和政策。

4.4 督促并协助施工方建立健全安全生产责任制，坚决执行"五同时"，即在计划、布置、检查、总结、评比施工生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，不断提高各级管理人员和职工的思想认识。建立经常性安全检查制度，在生产调度例会上，监理人员必须讲安全生产情况、安全注意事项及安全责任制落实情况作为重要内容讲评，发现问题要认真研究、及时纠正。

4.5 公司实行每月安全文明施工检查制度，使施工单位做好施工现场的防火、防盗、防触电、防碰撞事故等工作。

4.6 结合本工程实际情况，科学合理的设置安全控制点进行重点管理。综合运用管理技术和工程技术，预测事故发生的可能，掌握事故发生的规律，有针对性的制订出保障施工安全的防范措施。

4.7 强化安全管理，使参与施工的每个人做到各尽其职，制订防护措施，认真执行建筑施工作业安全技术规范，做到防护要求明确、技术合理和经济实用。

4.8 促使施工方将安全技术对策有机的渗透于施工组织计划之中，牢固树立"安全第一"的指导思想，从审核工程设计开始就考虑施工的安全，对所选施工办法、机具设备、架设工具等，首先考虑其能否保证安全施工。并在确保安全的基础上，再研究经济核算、施工进度等问题。

4.9 监理部定期召开全体成员参加的安全工作会议，审查施工方案和研究施工现场的安全问题，总结和布置安全工作。根据施工中的承包方式、用工方式和项目的组织方式等可能带来的安全问题进行组织协调。审查事故、未遂事故和其他有关安全问题的报告，并协助施工方研究预防事故的措施。

第八章  组织协调

组织协调是项目监理部抓好工程建设的主要工作．在参与工程建设的各方和施工专业比较多的现实情况下,为保证项目的内部团结协作,外部有个好的环境，使工程能顺利达到总目标的实现,监理部一要抓好项目内部的协调工作；二要抓好项目外部的协调工作。

1、项目系统内部的协调内容及措施：

1.1 开好第一次工地会议。明确监理、施工各方的分工和职责，明确建设方对监理方授权的范围。

1.2 抓好参与建设各方组织关系的协调。加强每日工地例会制度，解决在施工现场存在的问题。由总监主持，参加人员为监理人员、施工单位代表、建设方代表和设计人员互通情况，共同研究需商定的事情。检查本日的工作完成情况，布置第二天的工作计划。当工地出现问题总监理工程师认为有必要时，应及时组织有关人员召开专题协调会，解决施工过程中的专项问题。通过发会议纪要及相应监理文件的信息，及时消除工作矛盾和冲突，实现合同承诺的预定目标。

1.3 抓好系统内部需求关系的协调。督促承建方狠抓计划环节，平衡人、财、物的需求量，解决供求平衡与均衡配置问题，发挥计划的指导作用；抓好专业工程师配合协调的调度环节，协助有关方为工程均衡推进创造条件。

1.4 依据工程发包合同及有关建设管理文件，做好招标阶段、施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段、保修阶段中，建设方与承建方关系的协调。监理工程师应处于公正的第三方，本着平等协商的原则，公平合理地处理各种矛盾。

1.5 协助甲方及承建方参与处理工程质量事故，并监督事故处理方案的实施。

1.6 抓好项目监理系统内部人员的协调。监理人员岗位明确职能到位、职责分明、团结一致、齐心协力，共同搞好监理工作。监理部专业工程师在总监理工程师的领导下，做好图纸会审、设计交底等工作外，要在业主同意的情况下经常与设计单位及设计人员取得联系，沟通工作关系，为加快工程进度、降低成本提供有利条件。

2、工程项目外部协调内容及措施：

2.1协助业主协调建管部门、质量监督站、规划、消防、市政、环保、卫生防疫等方面，毗邻单位和群众的关系。

2.2 尽量扩大信息面，了解以上有关各方的信息和规定要求，听取各方面意见，督促承包商严格遵守各方面规定和要求施工，及早提醒、协助业主及时办理各种手续。

2.3 经常与市质监站分管本项目的质量监督员联系，并定时邀请质监站与工程项目有关人员到工地检查指导，以加大工程质量监督力度，促进提高工地各方质量意识，提高工程质量。

2.4 与工地周边涉及单位和群众之间，注意处理关系，避免矛盾和纠纷，尽量减少干扰工程的因素，争取一个好的施工环境。

第九章  监理工作制度

1、验收制度：

1.1 材料、设备、半成品、构配件的检验及复验制度。

对进入施工现场使用的工程材料、设备、成品、半成品机构配件，施工单位应填写工程材料报验单，经专业监理工程师严格审阅合格证、材质证明、实验报告，并现场验收符合要求并在监理工程师抽验合格签署意见后方可使用。

1.2 隐蔽工程检查制度。

隐蔽工程完工后,应在隐蔽前进行自检，并将评定资料报送监理工程师。监理工程师应及时进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同签认。在得到监理工程师确认后方可隐蔽。

1.3 工序及分部分项工程报验制度。

主要工序施工前，施工单位应将施工工艺、原材料使用、劳动力配备、质量保证措施等基本情况报监理工程师，经审查核实同意后方可开工。分部分项工程完成，承包商经自检达到质量目标后，将检验评定资料报送监理部，专业监理工程师严格进行核验并签署核验质量等级，达不到质量目标的应整改或返工。

1.4 单位工程竣工初验制度。

单位工程完工施工单位自检达到初验条件后，承包商填写工程初验申请报告提交监理部，监理组织业主、设计、承包商按市建委文件要求对工程实体进行初验。初验达到要求后总监提出工程质量评估报告，报送建设方，由建设方签证《竣工工程质量验收申报表》报请质检站进行竣工前检查。

2、签证制度：

2.1 工程质量签证制度。

对于重要工序、分项、分部工程监理工程师验收达到质量目标并签证后方可进行下道工序或分项分部工程的施工。

2.2 工程计量及进度款支付签证制度。

承包商完成分段工程并经质量自验合格后，由专业监理工程师严格按相关图纸及有关规定进行计量，按合同要求认真进行费用核算，最后经总监审核并签署工程款支付凭证作为工程进度款支付依据。

2.3 经济费用签证制度。

施工中发生的临时用工、停水、停电、停工、大型机械等涉及经济费用的签证，各专业监理工程师应认真核实，经总监同业主商讨后给予签证。

2.4 索赔证据签证制度。

涉及承包商索赔问题的原始证据，必须经承包商报请监理、业主严格按合同约定核实并签证后方可作为索赔依据。

2.5 竣工结算签证制度。

承包商提交的竣工结算报告，造价工程师及各专业监理工程师要认真审核，总监理工程师严格核实，最后经业主、监理、施工承包商认定并签字盖章后作为结算款付款依据。必要时应请审计部门进行审计。

3、会议制度：

3.1 工地例会制度。

由总监理工程师组织每周召开一次工地例会，总结上周质量、进度、投资及合同履约情况，对存在的工程质量问题或有关施工工艺的难点，经业主、监理、施工单位商讨后制定具体有效措施，并对下周工作进行布置安排。会后形成会议纪要发给各方认真执行。监理应检查落实情况。

3.2 变更、安全、质量、进度专题会议制度。

施工过程中发现严重质量问题、普遍存在的质量问题和工程进度滞后的情况，以及发生变更和施工中存在的安全问题，监理应组织各方召开专题会议，及时制定措施进行协调或整改。

4、施工组织设计及施工方案审批制度：

承包商施工前应将施工组织设计和重要分部分项工程的施工方案提交监理审批。监理工程师审核其合理性、可行性及科学性并进行技术经济分析，提出修改意见，经批准后承包商方可组织实施。

5、图纸会审制度：

工程施工前，监理组织施工单位、设计单位、业主进行图纸会审，形成图纸会审记录，并请设计单位对存在的问题进行解答，解决疑难问题。

6、工程变更制度：

由工程各方提出的工程变更，均必须有设计单位出具变更图纸或方案，交监理工程师进行技术经济核算，并报业主同意、监理下达工程变更通知单后方可实施。

7、工程质量事故处理制度：

工程质量事故发生后，施工单位必须用书面形式上报。对重大质量事故和工伤事故，监理应立即上报建设单位及有关部门。

8、监理周报制度：

监理部每周对质量、进度、投资控制及合同管理、组织协调情况汇总监理周报报送业主，便于业主及时了解监理工作开展情况及工程完成情况。监理周报主要包括以下内容：

8.1 本周工程概况；

8.2 本周工程形象进度；

8.3 工程进度：本周实际完成情况与计划进度比较；对进度完成情况进行分析，对下周进度提出建议；

8.4 工程质量：本周工程质量情况分析，本周采取的工程质量措施及效果；

8.5 工程计量和工程款支付：工程量审核情况，工程款审批情况及周支付情况，工程款支付情况分析，本周采取的措施及效果，费用索赔；

8.6 本周监理工作小结：对本周进度、质量、工程款支付等方面的综合评价，本周监理工作情况，有关本工程的意见和建议，下周监理工作的重点；

8.7监理人员每日必须写好监理记录（或日志）。

9、监理日志填写制度：

9.1 本日工作报告；

9.2 本日进度、质量报告；

9.3 本日施工部位、主要施工机械设备、主要材料进场及使用情况记录；

9.4 本日承建方用于工程施工的主要工种、人力情况记录；

9.5 本日对承建方提出及下达的指令和答复，以及执行上级指令的情况报告；

9.6 本日天气情况报告（晴、阴、雨、雾、雪、最高最低气温、风力、风向）及因天气变化而损失的施工时间记录等；

9.7 本日有关的决定记录（包括本日有否讨论决定的事宜，是否发生影响工程施工的重要事宜）；

9.8 本日工程计量情况记录；

9.9 本日承建方进行的试验登记、计量抽检记录；

9.10本日发生的取样登记、验收记录；

9.11本日签发的《备忘录》、《监理通知》及必要时签发的《工程暂停指令》。

10、监理人员工作纪律：

10.1遵守国家法律、条例和政府有关规定、办法等；

10.2认真履行工程建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任；

10.3 坚持公正立场，公平处理有关各方争议；

10.4 坚持科学态度和实事求是的原则；

10.5在坚持按监理合同内容向业主提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务；

10.6不得以个人名义在报刊上刊登承揽监理任务的广告；

10.7 不得损害他人名誉；

10.8 不泄漏所监理工程需保密的事项；

10.9 不得在任何承建商或材料设备供应商中兼职；

10.10不擅自接受业主额外的津贴，也不得接受被监理单位的任何津贴，不接受可能导致判断不公的报酬；